Личное первенство (решение расчетно-проектировочных задач)

При выполнении строительных или дорожно-строительных работ для перемещения тяжелых бетонных блоков и бордюров используются клещевые захваты.

Захват состоит из прижимных губок 1, рабочего механизма 2 и подвеса 3. Принцип действия основан на удержании груза 4 за счет его собственного веса в результате трения между прижимными губками.

Рисунок – Условная схема захвата

Требуется спроектировать конструкцию грузоподъемного клещевого захвата и выполнить расчеты на прочность. Конструкция должна обеспечивать удобство эксплуатации и обслуживания. При проектировании необходимо обеспечить только указанные размеры, остальные не регламентированы.

Исходные данные:

- Максимальная грузоподъемность: 2000 кг.

- Коэффициент трения между блоком и губками: 0,4.

- Диапазон раскрытия S: 0…650 мм.

- Длина губок, не менее: 400 мм.

Оцениваются: выполнение требований задания, правильность построения расчетной схемы и задания нагрузок, оригинальность конструкции, металлоемкость конструкции, объем выполненных работ, представление результатов, использование максимального количества расчётных модулей APM WinMachine.

Командное первенство (проектирование конструкций)

При выполнении ремонтных, отделочных, а также погрузочно-разгрузочных работ применяются ножничные подъемники.

Конструкция ножничного подъёмника состоит из колесной базы (основания) 1, ножничного подъёмного механизма 2, рабочей платформы 3 с выдвижными секциями 4, аутригеров 5, а также привода перемещения подъемника и гидравлического привода подъемного механизма, состоящего из гидростанции с гидроаппаратурой и гидроцилиндра (-ов) (на схеме не показаны). Энергия питания электрическая от аккумуляторных батарей, управление при помощи пульта управления.

Рисунок – Схема подъемника

Необходимо спроектировать и рассчитать конструкцию самоходного ножничного подъемника максимальной грузоподъемностью m и рабочей высотой H.

Конструкция дополнительно должна иметь:

- места под строповку для перемещения подъемника краном;

- места под захваты для перемещения конструкции вилочным погрузчиком;

- тягово-сцепное устройство для перемещения прицепом;

- дополнительные устройства, обеспечивающие безопасность, а также удобство работы и эксплуатации, при необходимости.

Исходные данные:

- максимальная грузоподъемность: m = 350 кг.

- рабочая высота: H = 12 м;

- длина/ширина рабочей платформы: a/b = 2700/1200 мм;

- вылет выдвижной площадки: c = 900 мм;

- высота защитного ограждения платформы: h = 1100 мм;

- максимальный габарит с разложенными аутригерами: d = 2300 мм;

- дорожный просвет, не менее: e = 100 мм;

- массу двигателей, аккумуляторов и другого приводного и вспомогательного оборудования принять самостоятельно.

Конструкция должна обеспечивать безопасность, удобство работы и обслуживания.

Все неуказанные размеры не регламентированы.

Расчеты:

- Оценить прочность и устойчивость конструкции в рабочем положении (при поднятой платформе).

- Оценить прочность и устойчивость конструкции в рабочем положении при возможном уклоне до 10%.

- Оценить максимальное боковое усилие, обеспечивающее достаточную устойчивость и прочность конструкции для случаев работы с аутригерами и без них.

- Оценить возможную динамическую нагрузку в результате останова при опускании платформы и её вклад в прочность и устойчивость конструкции, если скорость опускания платформы составляет 1,1 м/с, а время срабатывания гидроаппаратуры – 0,1 с.

- Оценить возможную динамическую нагрузку и устойчивость при горизонтальном перемещении в рабочем (поднятом) состоянии без аутригеров. Скорость движения 5 км/ч. Принять время останова 0,5 с.

- Рассчитать основные наиболее нагруженные сварные или болтовые соединения.

- Подобрать приводной гидроцилиндр (гидроцилиндры) – указать диаметры поршня и штока, длину штока.

- Рассчитать мощность приводного двигателя гидропривода, если время подъема платформы на максимальную высоту составляет 80 с.

- Составить упрощенную схему гидропривода.

Оцениваются: выполнение требований задания, правильность построения расчетной схемы и задания нагрузок, оригинальность конструкции, металлоемкость конструкции, объем выполненных работ, представление результатов, использование максимального количества расчётных модулей APM WinMachine.