Задание на командное первенство (проектирование конструкций)

Каждый гидроцилиндр после изготовления проходит приёмо-сдаточные испытания: на функционирование (несколько полных втягиваний/выдвижений штока), прочность (выдержка под повышенным давлением каждой рабочей полости), страгивание и холостой ход (определение давления, при котором шток начинает движение, а также давления при движении на малой скорости без нагрузки). Нагрузка на шток гидроцилиндра не прикладывается. Для таких испытаний используются специальные стенды, основным элементом которых является стапель, на который устанавливается испытываемый гидроцилиндр.

Необходимо спроектировать конструкцию и провести расчёты стапеля, а также элементов установки и фиксации испытываемого гидроцилиндра.

Рисунок 2 – Cхема стенда

Необходимо обеспечить быструю установку и фиксацию гидроцилиндров указанных размеров, иметь возможность доступа ко всем частям гидроцилиндра, иметь защитные экраны, иметь возможность визуального контроля в процессе испытаний. При испытаниях гидроцилиндр не должен выходить за габариты стапеля. Предусмотреть сбор возможных утечек рабочей жидкости, возникающих при подсоединении/отсоединении подводящих гидравлических линий или в результате дефектов изготовления и сборки. Учесть удобство погрузки и перевозки стенда.

Характеристики испытываемых гидроцилиндров:

- максимальная длина при выдвинутом штоке, мм: 11000;

- минимальная длина при втянутом штоке, мм: 800;

- максимальная масса, кг: 5000;

- максимальный наружный диаметр корпуса, мм: 500;

- минимальный наружный диаметр корпуса, мм: 100;

- диаметр проушин, мм: 50…350;

- максимальное давление испытаний, МПа: 48.

Оцениваются: выполнение требований задания, правильность построения расчетной схемы и задания нагрузок, оригинальность конструкции, металлоемкость конструкции, объем выполненных работ, представление результатов, использование максимального количества расчётных модулей APM WinMachine.

Дополнительное задание:

Подобрать мощность основного электродвигателя, если для гидроцилиндра диаметром поршня 450 мм и диаметром штока 350 мм необходимо обеспечить скорость перемещения штока не менее 5 мм/с. Суммарные потери мощности на гидравлические потери 2 кВт. Рассчитать потребляемую мощность стенда, если потребление мощности вспомогательным оборудованием 1 кВт. Общий КПД насоса 0,85. КПД электродвигателя принять самостоятельно.

Ряд номинальных мощностей электродвигателей: 0,06; 0,09; 0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,7; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110; 132; 160; 200; 250; 315; 400 кВт.