Личное первенство (решение расчётно-проектировочных задач)

Для вспомогательных монтажных работ и подъёма грузов используется прикрепляемая к металлоконструкции каркаса здания консоль (рисунок 1).

Конструкция состоит из основания 1, которое с помощью болтового соединения крепится к каркасу здания 2. Консоль 3 крепится к основанию при помощи быстроразъёмного соединения, что позволяет силами одного человека демонтировать консоль, перенести и установить на такое же основание в другой части здания.

На конец консоли подвешивается такелажная скоба 4, к которой, в свою очередь крепится грузоподъёмная таль, предназначенная для подъёма груза 5 массой до 500 кг.

Точка крепления такелажной скобы находится на 500 мм выше поверхности площадки основания и в 300 мм от её края. Размер опорной поверхности основания 200х150 мм.

Рисунок 1 – Схема консоли:
1 – основание, 2 – каркас здания, 3 – консоль, 4 – такелажная скоба, 5 – груз

Требуется спроектировать конструкцию консоли и основания, и выполнить расчеты на прочность. Основное требование к консоли – достаточная прочность, жесткость и устойчивость при минимальной массе. Способ изготовления консоли не регламентирован: это может быть сварная конструкция из профилей; единая деталь, изготовленная с помощью аддитивных технологий; конструкция, собранная из листовых деталей и т.д. Моделировать такелажную скобу не нужно.

Исходные данные:

- Соединение между консолью и основанием должно обеспечивать возможность демонтажа и монтажа консоли силами одного человека без применения инструментов.

- Максимальная рабочая нагрузка: 500 кг.

- Максимально допустимое смещение точки O под нагрузкой: 5 мм.

- Минимальный коэффициент запаса прочности по пределу текучести: 3.

- Минимальный коэффициент запаса устойчивости: 2.

Оцениваются: выполнение требований задания, правильность построения расчетной схемы и задания нагрузок, оригинальность конструкции, полнота выполненных расчётов, использование расчётных модулей APM WinMachine, итоговая масса конструкции.

При прочих равных оценивается также рациональность выбора материала для конструкции с учетом условий задачи.