Командное первенство (проектирование конструкций)

Роботизированные грузовые платформы в настоящее время получают все большее распространение для задач автоматизации транспортировки грузов в складских и цеховых помещениях, что позволяет оптимизировать логистические процессы и повысить эффективность работы. Такие платформы используются для перемещения товаров, сырья или готовой продукции между различными участками, что позволяет снизить нагрузку на персонал, минимизировать ошибки и ускорить выполнение операций.

Роботизированные платформы могут управляться с пульта дистанционного управления, двигаться по заранее заданным маршрутам или функционировать автономно, выполняя задачи по перемещению сырья и грузов между участками цеха или склада в соответствии с программой.

Конструкция платформы (рисунок 1) включает платформу 1, которая представляет собой жесткую пространственную раму, служащую для размещения оборудования, аккумуляторов, приводов, управляющих и исполнительных устройств. В движение платформа приводится c помощью колесного движителя 2. Колеса могут быть поворотными, для обеспечения маневренности, движения боком и разворота на месте, либо используются роликонесущие колеса (колеса Илона), позволяющие платформе двигаться в любом направлении. В верхней части платформы расположена плоская грузовая площадка 3, предназначенная для размещения транспортируемых грузов. Также платформа оснащена выдвижными подхватами 4. В платформах данного типа число подхватов может варьироваться от 2 до 4. По конструкции подхваты представляют собой гидроцилиндры с опорной площадкой в верхней части сплошного или телескопического штока большого диаметра. Подхваты служат для подъема и перемещения грузов, установленных на специальных рамах. Обычно это нестандартные грузы, которые неудобно перевозить на плоской поверхности. Кроме того, такие рамы сконструированы так, что платформа может заехать под них, поднять с помощью подхватов и перевезти на новое место.

Рисунок 1 – Роботизированная грузовая платформа:
1 – платформа, 2 – движитель, 3 – грузовая площадка, 4 – выдвижные подхваты

Также платформы оснащаются устройствами световой и звуковой сигнализации; датчиками, позволяющими платформе останавливаться перед препятствиями и ориентироваться во время движения; сцепными устройствами, позволяющими использовать платформу в качестве тягача.

Требуется спроектировать и рассчитать роботизированную транспортную платформу и грузовую раму, согласно заданию.

Исходные данные и требования к конструкции платформы:

1. Номинальная грузоподъемность: 2000 кг.

2. Размеры грузовой площадки: 1500х1700 мм.

3. Расстояние от пола до поверхности грузовой площадки: от 450 до 600 мм.

4. Высота подъема подхватов: 500 мм от поверхности грузовой площадки.

5. Подхваты не должны мешать размещению грузов на грузовой площадке, при этом места размещения и число подхватов не регламентируются.

6. Конструкция должна включать места под строповку для перемещения платформы краном.

7. Массой двигателей, аккумуляторов, блока управления и другого приводного и вспомогательного оборудования задаться самостоятельно.

8. Минимальный дорожный просвет: 50мм.

Исходные данные и требования к конструкции грузовой рамы (рисунок 2):

1. Рама предназначена для перемещения емкости с опасным грузом. Диаметр емкости: 900 мм; длина: 1400 мм. Масса емкости: 1500 кг. Рама должна надежно удерживать емкость, обеспечивая ее защиту, в том числе при наклоне или опрокидывании.

2. Расстояние между опорами рамы и грузовой платформой должно быть не менее 50 мм. Расстояние между нижней частью рамы и верхней точкой грузовой платформы должно быть не меньше 50 мм. В остальном, размеры рамы, количество опор, способ установки емкости не регламентируется.

3. При подъеме рамы в транспортное положение с помощью подхватов расстояние между опорами и поверхностью земли должно быть не менее 50 мм.

4. Конструкция должна включать места под строповку для перемещения рамы с установленным на ней грузом с помощью крана.

Рисунок 2 – Схема рамы с грузом и ее размещение на платформе

Требуемые расчеты:

1. Оценить жесткость и прочность конструкции платформы при размещении на грузовой площадке номинального груза. За номинальный груз принять куб со стороной 700 мм и массой 2000 кг. Коэффициент запаса прочности по пределу текучести материала должен быть не ниже 3 при размещении номинального груза в любом месте грузовой площадки.

2. Оценить жесткость и прочность грузовой рамы в ситуациях, когда она стоит на земле и когда она поднята на подхватах платформы. Коэффициент запаса прочности по пределу текучести материала должен быть не ниже 3.

3. Оценить жесткость и прочность конструкции платформы при размещении на подхватах грузовой рамы с установленной емкостью. При этом учитывать как вес емкости, так и собственный вес грузовой рамы. Коэффициент запаса прочности при этом также должен быть не ниже 3.

4. Оценить динамическую нагрузку на конструкцию при транспортировке размещенной на подхватах рамы с грузом во время резкой остановки платформы. Ускорение торможения принять 0,5 м/с2. Степень выдвижения подхватов в транспортном положении и расположение центра масс перемещаемого груза определяется конфигурацией разработанной грузовой рамы. Также рассчитать для этой ситуации коэффициент запаса устойчивости положения платформы против опрокидывания.

5. Рассчитать для ситуации, описанной в п.4, коэффициент запаса устойчивости формы выдвижных подхватов как сжатых стержней. При этом учесть действие как силы от веса рамы с емкостью, так и силы инерции при резком торможении платформы.

6. Рассчитать прочность конструкции при перемещении платформы краном. Платформу считать не нагруженной, учитывать только собственный вес и силу инерции. Для расчета инерционной составляющей считать, что кран опускает платформу со скоростью 1 м/с, после чего происходит отключение крановых механизмов. Время торможения нормально-замкнутого тормоза механизма подъема принять 0,33 с.

7. Рассчитать прочность грузовой рамы вместе с установленной емкостью при ее перемещении краном. Для расчета инерционной составляющей считать, что кран опускает раму со скоростью 0,5 м/с, после чего происходит отключение крановых механизмов. Время торможения нормально-замкнутого тормоза механизма подъема принять 0,35 с.

8. Определить и рассчитать наиболее нагруженные болтовые и сварные соединения в конструкциях грузовой рамы и платформы.

Оцениваются: выполнение требований задания, правильность построения расчетной схемы и задания нагрузок, оригинальность конструкции, металлоемкость конструкции, полнота выполненных расчетов, максимально полное использование расчётных модулей APM WinMachine, качество и полнота представления результатов.